государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя общеобразовательная школа № 5 «Образовательный центр»

имени М. П. Бочарикова города Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск Самарской области  структурное подразделение

«Центр детско-юношеского творчества»

Номинация: «Лучший урок с использованием ИКТ»

«Создание детали в программе КОМПАС 3D LT V12»

Автор: Гунина Екатерина Ивановна

методист, педагог ДО

первой квалификационной категории

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» СП ЦДЮТ

2016 год

Конспект занятия №6

Тема: «Создание детали в программе КОМПАС 3D LT V12»

Цель: формирование у обучающихся новых понятий и способов действий при создании детали модели в программе КОМПАС 3D LT V12; формирование  целеустремленности, активности, творчества;  развитие мышления, памяти, внимания, познавательных умений, самостоятельности.

Задачи: 1. сформировать знания о трехмерном моделировании (панель инструментов, помощник, изометрия, плоскости, начало координат), его назначении и применении в различных сферах деятельности человека.

2. развивать основы творческой деятельности в процессе конструирования модели.

3. определение отношений обучающихся к окружающей действительности и поведению, развитие инициативы, творчества, развитие организаторских качеств.

Тип занятия: изучение нового материала.

Методы обучения: демонстрация, рассказ.

ТСО: мультимедиапроектор, ноутбук для педагога и ПК для обучающихся

МТБ: программа «КОМПАС 3D LT V12».

Ход занятия

I Организационный момент (приветствие обучающихся, сообщение темы и цели занятия).

II Изложение нового материала:

- Демонстрация трехмерных моделей, выполненных в программе КОМПАС 3D LT V12.

- Чтобы запустить КОМПАС 3D LT V12 дважды щелкните по иконке

Левой кнопкой мыши.

Чтобы начать работать, необходимо создать Новую модель, Файл/Создать

Затем выбрать деталь и нажать ОК.

Следующее действие – выбор начальной ориентации будущей модели.

На панели  Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Ориентация

и укажите Изометрия XYZ

Для входа в режим определения свойств детали щелкните правой клавишей мыши в любом пустом месте окна модели. Из контекстного меню выполните команду Свойства.

Ввод обозначения, наименования и выбор цвета детали

· Щелкните мышью в поле Обозначение на Панели свойств и введите обозначение детали АБВ.1

· Щелкните мышью в поле Наименование и введите наименование детали Стойка.

· Раскройте список Цвет и определите цвет детали.

Выбор материала из списка материалов

· Для определения материала, из которого изготовлена деталь, откройте вкладку Параметры МЦХ.

· На панели Наименование материала нажмите кнопку Выбрать из списка материалов.

· В окне Плотность материалов раскройте "ветвь" Чугуны и укажите марку материала.

Для выхода из режима определения свойств детали с сохранением данных нажмите кнопку     Создать объект  на Панели специального управления.

Построение детали начинается с создания основания. Построение основания начинается с создания его плоского эскиза. Как правило, для построения эскиза основания выбирают одну из стандартных плоскостей проекций.

· В Дереве модели раскройте "ветвь" Начало координат щелчком на значке  слева от названия ветви, и укажите Плоскость XY (фронтальная плоскость). Пиктограмма плоскости будет выделена цветом.

· Нажмите кнопку Эскиз  на панели Текущее состояние. Система перейдет в режим редактирования эскиза, Плоскость XY станет параллельной экрану.

· Нажмите кнопку Геометрия  на Панели переключения. Ниже откроется одноименная инструментальная панель.

· Нажмите кнопку Прямоугольник на панели Геометрия .

Затем в нижней части листа задайте параметры квадрата 50*50 отметьте значок с осями и нажмите Enter

Далее нажмите кнопку Stop .

Находим в помощнике Редактирование детали, далее Операция выдавливания

Задаем параметр Расстояние 10 мм

Нажимаем кнопку Создать объект  и кнопку Stop . Основание готово.

Выбираем плоскость основания, она должна окраситься в зеленый цвет.

Создаем новый Эскиз .

Выбираем в Геометрии окружность.

Задаем параметры диаметр 40. Далее нажмите кнопку Stop .

Выделяем полученную окружность.

Заходим в Редактирование детали, далее Операция выдавливания

Задаем параметр Расстояние 15 мм

Нажимаем кнопку Создать объект  и кнопку Stop . Цилиндрический выступ готов.

Следующим этапом необходимо выполнить в цилиндрическом выступе глухое цилиндрическое отверстие. Для этого выбираем поверхность цилиндрического выступа так, чтобы он окрасился в зеленый цвет.

Создаем новый Эскиз .

Выбираем в Геометрии окружность.

Выделяем полученную окружность.

Заходим в Редактирование детали, далее Вырезать выдавливанием

Задаем параметр Расстояние 0.7 мм

Нажимаем кнопку Создать объект  и кнопку Stop . Глухое цилиндрическое готово.

Далее скругляем все углы в детали. Заходим в Редактирование детали, выбираем Скругление и отмечаем все углы, которые необходимо скруглить. Нажимаем кнопку Создать объект  и кнопку Stop . Модель готова.

III Закрепление изученного материала:

- Что сегодня на занятии мы с вами  выполняли?

- Какие команды в панели инструментов мы использовали?

- Где должна располагаться будущая деталь?

- Для чего нам необходим эскиз?

IV. Подведение итогов.