ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.А. ОВЧИННИКОВА»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) базовый уровень образования

Разработчик: преподаватель общепрофессиональных дисциплин Сычева С.А.

2022

Введение

Текущая проверка и оценка качества знаний обучающихся — один из важнейших элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалиста.

Основной целью текущей проверки качества знаний темы «Термическая и химико - термическая обработка металлов и сплавов» ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) является обобщение и закрепление ранее полученных знаний и умений обучающихся, оценка эффективности и результативности учебно-познавательной деятельности каждого обучающегося персонально.

Текущий контроль знаний и умений обучающегося выполняет в процессе обучения ряд важных задач:

— проверочную – показатели контроля служат главным основанием для суждения о результате учения;

— обучающую – в ходе проведения контрольных заданий происходят повторение и закрепление, совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и дополнения;

— развивающую – заключается в том, что контроль дает большие возможности для развития личности обучающегося, формирования его познавательных способностей, требует напряжения умственной деятельности, обострения работы внимания, памяти, мышления, воображения, что эффективно содействует развитию обучаемого;

— воспитательную – дисциплинирует обучающегося, воспитывает у него чувство ответственности за свою работу, приучает к систематическому учебному труду, стимулирует регулярную активную учебную деятельность.

Формой текущего контроля указанной  темы «Термическая и химико - термическая обработка металлов и сплавов» является письменная работа.

Однородность работ, выполняемая обучающимися. позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, повышает объективность оценки результатов обучения. Применение данной формы дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми обучающимися группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым

Пояснительная записка

Предлагаемые задания предназначены для проведения текущего контроля изученного материала темы «Термическая и химико - термическая обработка металлов и сплавов

В заданиях включены вопросы, рассматривающие основные свойства конструкционных материалов.

Задания составлены в  4  вариантах.

В каждом варианте 11 заданий.

Время выполнения -90 мин

Вариант 1

Задание: ответить на вопросы.

- Что такое сталь? Какое содержание углерода в конструкционных сталях?

- Какие существуют группы сталей по способу производства и по химическому составу? Что такое  легирование?

- Перечислите примеси, постоянно присутствующие в стали. Какова причина их появления и почему они являются постоянными?

- Какая форма графитовых включений содержится в ковком чугуне. Каков способ получения данной формы чугуна?

- Как называется сплав I, указанный на рисунке 1?

РИС. 1

- Какова оптимальная температура закалки (по рис. 2) для стали 45?

Рис. 2

- Какие структуры термообработанной стали образованы диффузионным превращением переохлажденного аустенита?

- Как расшифровываются  марки материалов:  БСТ6пс, 70, У13А, АС40, 18ХН10ТА. ЛС 59-1Л, СЧ35?

- Как характеризуется шлифовальный инструмент, имеющий маркировку: 64С 32 СМ1 5К?

Вариант 2

Задание: ответить на вопросы.

- Что такое сталь? Какое содержание углерода в инструментальных сталях?

- Какие существуют группы сталей по содержанию углерода и по степени раскисления? Что такое раскисление стали?

- Какие вредные примеси имеются в сталях, как они влияют на свойства сталей?

- Какая форма графитовых включений содержится в высокопрочном чугуне. Каков способ получения данной формы чугуна?

- Какова оптимальная температура закалки (по рис. 1) для стали У8?

Рис. 1

- Как называется сплав I, указанный на рисунке 2?

Рис. 2

- Какие структуры термообработанной стали образованы бездиффузионным превращением переохлажденного аустенита?

- Как расшифровываются  марки материалов:  ВСт2сп,45, А35,ШХ15, 30ХГТ, ЛЖМц 59-1-1, КЧ63-2?

- Можно ли бракованное изделие из пластмассы, полученное  на основе фенолформальдегидной смолы, подвергнуть повторной обработке? Почему? Поясните подробно.

Вариант 3

Задание: ответить на вопросы.

- Что такое чугун? Каково  содержание углерода в чугунах?

- Какие существуют группы сталей по качеству и по способу производства?

- Какие вредные скрытые и случайные примеси имеются в сталях? Каково их влияние на свойства сталей?

- Какая форма углерода содержится в белом чугуне? Какова область его применения?

- Какова оптимальная температура отжига  (по рис. 1) для стали У8?

Рис.1

- Как называется сплав  I I, указанный на рисунке 2?

Рис. 2

- Какая структура образуется при закалке углеродистых сталей со скоростью V>Vкр?

- Как расшифровываются следующие марки материалов: Ст4 кп,50, Р6М5, А35Е,18Х2Н4МА, ВЧ40; Бр АЖ 9-4?

- Из имеющихся  четырёх проходных резцов,  оснащённых пластинками  твёрдого сплава марок ВК8, Т30К4, Т5К4, ВК3,  выберите  резец для чернового точения при неравномерном сечении среза отливки из серого чугуна. Поясните, чем вы руководствовались при этом.

Вариант 4

Задание: ответить на вопросы.

- Что такое чугун? В какой форме содержится чугун в белом чугуне?

- Какие существуют группы сталей по содержанию углерода и качеству?

- Как влияет углерод на  прочность  и твердость стали?

- Какая структура серых чугунов имеет наиболее высокие механические свойства?

- Какова оптимальная температура отжига  (по рисунку 1) для стали 50?

Рис. 1

- Как называется сплав III, указанный на рисунке 2?

Рис. 2

- Как называется термическая обработка (нагрев и последующее быстрое охлаждение), после которой материал находится в неравновесном структурном состоянии, несвойственном данному материалу при нормальной температуре?

- Как расшифровываются  следующие марки материалов: БСт3кп,25, У12А, А20,08Х22Н6Т, Бр АЖ 9-4 КЧ 50-4?

- Дайте характеристику  шлифовального круга  ПП  200х60х35  54С 50 СМ1  6  К  35м/сек

Критерии оценки

Оценка "отлично"

- обучающийся последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно отвечает на вопросы в определенной логической последовательности.

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

- дает полный ответ с конкретными примерами, фактами; самостоятельно, аргументировано делает анализ, обобщение, выводы

- дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение понятий, величин, их единиц и способов их определения  (в соответствии с требованиями нормативной технической документации)

Оценка "хорошо"

- последовательно, четко, обоснованно отвечает на вопросы в определенной логической последовательности, при этом допускает одну незначительную  ошибку  или два недочета  при воспроизведении изученного материала, может их исправить самостоятельно или при наводящих вопросах преподавателя;

- умеет подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, схемами, расчетами  (изученными ранее);

- при ответах по  истолкованию основных понятий, законов, теорий, а также по определению  понятий, величин, их единиц и способов их определения  отступает от требований нормативной документации, допускает некоторые неточности, не искажая суть вопросов;

- при ответе делает анализ, обобщения и выводы, исправляет допущенные недочеты при ответе на вопросы преподавателя;

Оценка "удовлетворительно"

- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, допускает неточности, не более двух ошибок, нарушает логическую последовательность, недостаточно аргументирует теоретические положения, допускает в них ошибки;

- испытывает затруднения при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов;

- дает истолкование основных понятий, законов, теорий, а также определение величин, их единиц и способов их определения  с ошибками и  отступлениями от требований  нормативной технической документации

- ответ дан без использования новых примеров, без применения знаний в новой ситуации

Оценка "неудовлетворительно"

- обнаружил пробелы в знании основного программного материала, не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала и в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания

- не раскрыл основное содержание вопросов, не делает выводов и обобщений.

- материал излагает фрагментарно, с нарушением логической последовательности, не подтверждает  теоретические положения примерами, допускает в них ошибки.

- дает истолкование основных понятий, законов, теорий, а также определение величин, их единиц и способов их определения неверно  с  отступлениями от требований  нормативной технической документации