Тема научно–исследовательской работы

Передача звука путём модуляции светового луча

Осипов Владимир Владимирович,   учащегося 9 класса

МБОУ «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ

Научный  руководитель: Валинурова Лия Радифовна, учитель физики, МБОУ «Лицей № 52» ГО г. Уфа РБ

Г. Уфа 2019 год

Оглавление

Введение………………………………………………………………………стр.3

Основная часть

1.История развития связи………………………….…...............стр.5

2.Принципы работы устройства для передачи звука путем модуляции светового луча………………………………….....стр.5

3.Практическая часть…………………….……………………стр.6

Заключение………………………………………………………………...….стр.9

Список использованных источников и литературы……….………….…..стр.11

Приложения……………………………………………….…………………стр.12

Введение

В 21 веке существует много видов передачи информации, таких как Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, по проводам и другие. Но можно ли передавать информацию светом?

Не всем известно, что Александр Грейам Белл вовсе не считал телефон своим наиболее важным изобретением. Действительно, Белл отдавал предпочтение другому изобретению, которое, как он предсказывал, окажет революционизирующее влияние на средства связи. Белл был одержим идеей передачи голоса при помощи луча света! Обратившись к Солнцу как к единственному надёжному источнику света высокой интенсивности, который был в его распоряжении, Белл попытался использовать его как многоцелевое средство связи. Своё изобретение он назвал фотофоном.

Устройство, сделанное мной, работает по другому принципу, но смысл остаётся тот же.

Предмет исследования: устройство для передачи звука путем модуляции светового луча.

Цель исследования: изучение принципов работы устройства для передачи звука путём модуляции светового луча.

Задачи:

- Изучить литературу по проблеме исследования.

- Проанализировать методы построения и принципы работы устройства для передачи звука путем модуляции светового луча.

- Изготовить устройство для передачи звука путем модуляции светового луча.

Методы исследования:

- Теоретические: анализ литературы по теме исследования.

- Моделирования: создание устройства для передачи звука путем модуляции светового луча.

Этапы исследования:

- Теоретическая часть. Изучение литературы по проблеме исследования.

- Практическая часть. Изготовление устройства для передачи звука путем модуляции светового луча.

Практическая значимость: Моя работа позволила доказать, что можно создать устройство, которое передаёт звук на расстояние с помощью модуляции светового луча из подручных материалов и того, что можно найти в радиомагазине.

Основная часть

- История развития связи

С момента возникновения жизни на Земле возможность передачи друг другу сообщения (или, как теперь принято говорить, информации) занимало одно из главных мест в человеческом общении. В Древней Греции, например, информация передавалась с помощью световых волн, для чего на специальных башнях разжигали костры, оповещавшие жителей о каком-либо важном событии. Во Франции был изобретен оптический телеграф. Русский ученый Шеллинг предложил электрический проводной телеграф, впоследствии усовершенствованный американцем Морзе. Электрический кабель соединил Европу с Америкой. Т. Эдисон удвоил пропускную способность телеграфной линии. А. Попов открыл возможность передачи телеграфных сообщений без проводов — с помощью электромагнитных колебаний. Радиотехника получила бурное развитие. Стали вести передачи на различных длинах волн: длинных, средних, коротких. В эфире стало тесно.

Сегодня невозможно представить себе нашу жизнь без компьютеров и сетей на их основе. Человечество стоит на пороге нового мира, в котором будет создано единое информационное пространство. В этом мире осуществлению коммуникаций больше не будут препятствовать ни физические границы, ни время, ни расстояния.

- Принципы работы устройства для передачи звука путем модуляции светового луча

Принцип системы заключается в передаче сигнала по воздуху к удаленному приёмнику. Электрический сигнал преобразуется в световой и в таком виде передаётся на расстояние. В приёмном устройстве он обратно переходит в исходную электрическую форму.

Принимать световые волны будет фотоэлемент в виде солнечной панели. При попадании световых лучей на фотоэлемент, вырабатывается электрический ток (Устройство солнечной панели – приложение 1). Во внешней цепи появится напряжение. На контактах появится разность потенциалов.

Но если изменять интенсивность света? Тогда напряжение и ток на выходе батареи будет тоже меняться. Чтобы получить звук на выходе из фотоэлемента нужно модулировать световой поток с звуковой частотой.

Это будет делать трансформатор. На первичную обмотку трансформатора подаётся слабый сигнал из телефона, плеера или компьютера. Этот сигнал выходит из вторичной обмотки трансформатора, усиливается за счёт последовательно подключённого источника питания, в роли которого выступает стабилизатор напряжения на 3,3 Вольта на вход которого подаётся 5 Вольт, пульсации сглаживаются конденсаторами. Затем сигнал идёт на лазерный модуль (Схема – приложение 2).

На выходе получаем модулированный луч света, который и принимает солнечная панель. Сигнал с солнечной панели довольно слаб, поэтому он идёт на усилитель звуковой частоты. Таким образом, передача звука осуществляется без проводов на расстояние до нескольких метров.

- Практическая часть

1 этап

Сначала мною была собрана схема (приложение 3) без стабилизатора напряжения, чтобы проверить её работоспособность.

Были использованы:

- Лазерный модуль – бывшая лазерная указка;

- Трансформатор, который служил дросселем на импульсном блоке питания.

2 этап

Была собрана та же схема, но с небольшим изменением (приложение 4), был добавлен стабилизатор напряжения LM1117-3.3 с обвязкой в виде конденсаторов.

Были использованы:

- Лазерный модуль.

- Трансформатор.

- Стабилизатор напряжения LM1117-3.3

- 2 конденсатора ёмкостью 0.1 мкФ.

Стоит заметить, что приёмник для этих схем был один и тот же (приложение 5).

3 этап

Согласитесь, неудобно всё время держать лазерный модуль в руках, также невозможно держать лазер неподвижно и направлять его луч на фотоэлемент. Решено было сделать механизм наведения и корпус/площадку для устройства. В его создании было несколько этапов:

- Создание эскиза и чертежей (делалось всё по месту);

- Выпиливание и фрезеровка деталей из фанеры;

- Сборка передающей части и монтаж схемы на ней;

- Сборка приёмной части и монтаж схемы на ней.

Передатчик

Механизм наклона был сделан на основе механизма с вращающимся винтом и поступательно движущейся гайкой. Винт/болт закреплён в одной точке, гайка же перемещается вдоль винта за счёт того, что она не может проворачиваться вокруг оси болта. Идея была взята из видео с канала «Madman» (ссылка с привязкой ко времени – приложение 6).

Сама площадка была сделана из фанеры. На ней установлена схема, смонтированная на всё той же фанере, соединения были прорисованы цветными карандашами на лицевой стороне «платы». Электрические соединения были смонтированы на обратной стороне платы. Были смонтированы разъёмы: мини-джек для подачи звука, разъём DC 5.5-2.1 мм. для подачи питания (5V).

Приёмник

Мною было принято решение сделать самый лёгкий вариант с использованием солнечной панели (сборка из 4 солнечных элементов, залитых эпоксидной смолой). На площадке из фанеры перпендикулярно была установлена другая площадка короче выше упомянутой. На ней разместилась солнечная панель с креплением под неё, чтобы была возможность снять панель и использовать в других проектах. Также был смонтирован разъём мини-джек для выхода звука. Конечный вид устройства (передатчик – приложение 7, приёмник – приложение 8).

Заключение

Моя работа показала возможность передачи сигнала (информации) с помощью модуляции светового луча. Преимущества моего устройства заключается в его легкости, доступности материалов и простоте изготовления. Все что мне понадобилось – это:

Передатчик:

- Лазерная указка (можно купить в киоске)

- Трансформатор (подойдёт буквально любой)

- LM1117-3.3 (тут уже сложнее но тоже можно найти, в радиомагазинах например)

- Керамические конденсаторы на 0,1 µF (найти на платах, они с маркировкой 104 или купить в радиомагазине)

- Разъёмы, провода (купить в радиомагазинах)

- Фанера (можно заменить картоном)

- Болт, гайки, шайбы (купить в хозяйственном магазине)

Приёмник:

- Солнечная панель (можно заказать в интернете)

- Разъём, провода (купить в радиомагазине)

- Фанера (можно заменить картоном)

Трудность применения моего устройства при использовании заключается в:

- Трудности попадания лазером на фотоэлемент

- Засвечивании фотоэлемента другими источниками света (ещё хуже если источник света мерцает, например, люминесцентная лампа)

- Использовании усилителя звуковой частоты (если конечно слушать не через наушники).

Применение моего устройства разнообразное. Если установку по передаче звукового сигнала с помощью модуляции светового луча усовершенствовать и передавать сигнал через оптоволокно к удаленному приёмнику, то устройство будет более универсальным, иметь большее дальнодействие и будет менее чувствительно к помехам.

Список использованных источников и литературы

- Байерс Т. Фотофон. Передача звука с помощью луча света: // Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники. [Электронный ресурс] URL: http://www.diagram.com.ua/list/alter-energy/alter-energy267.shtml (Дата обращения 12.10.2019 г.).

- Совет инженера. Интернет энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения : // Принцип работы солнечной батареи: как устроена и работает солнечная панель. [Электронный ресурс] 2016-2018. URL: http://sovet-ingenera.com/eco-energy/sun/princip-raboty-solnechnoj-batarei.html (Дата обращения 12.11.2018 г.).

- Энциклопедический словарь Юного техника [Электронный ресурс] // Свободная энциклопедия Википедия. 2001-2017. URL:  http://bibliotekar.ru/enc-Tehnika/index.htm  (Дата обращения 12.02.2019 г.).

- В.И.Нефедов. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие/ В.И.Нефедов, А.С.Сигов; под ред. В.И.Нефедова. - М. Высш. Шк., 2009.-735 с.: ил.

Приложения

1. Устройство солнечной панели.

2.Схема.

3. Передатчик (1 версия).

4. Передатчик (2 версия).

5. Приёмник (1 версия).

6. Видео с привязкой ко времени.

7. Передатчик – конечная версия.

- Приёмник – конечная версия.