Паспорт программы

Наименование профессионального направления

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Автор программы:

Контакты автора:

| Уровень сложности | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ознакомительный | очная | 30 | 6-7/8-9/ 10-11 класс | - допустимую нозологическую группу/группы; - перечислить необходимые специальные условия, которые необходимо соблюсти для проведения мероприятия; - возможность/невозможность проведения пробы в смешанных группах «участники без ОВЗ + участники с ОВЗ» или «участники нозологической группы Х + участники нозологической группы Y». |

- Содержание программы (Профессиональная проба «Сварщик ручной и частично механизированной сварки(наплавки)». Выполнение наплавочных валиков ручной дуговой сваркой и частично механизированной в среде углекислого газа на плоские формы поверхности в различных пространственных положениях)

Структура занятия подразумевает:

- Отметка о прибытии участников;

- Знакомство с экспертом;

- Объяснение правил техники безопасности;

- Экипировка (переодевание в спецодежду).

- Ознакомление с оборудованием и сварочными материалами

- Выполнение практического задания под руководством наставника (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Позитивным элементом станет изделие, которое участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы ознакомительного  уровня не требуют от него предварительной подготовки или определенного уровня знаний, умений и навыков.

Введение (5/10 мин)

- Краткое описание профессионального направления

Профессия сварщик появилась с открытием российского учёного Василия Петрова в 1802 году эффекта электрической дуги. Он заключался во взаимодействии двух угольных электродов, которые между собой создавали высокое напряжение, достаточное для плавления металла. Впоследствии это открытие нашло применение на практике. Сварщик — рабочий-специалист, занимающийся сваркой металлов. Профессия входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ. Памятник сварщику установлен в Кривом Роге.

Сварка - это технологический процесс получения неразъёмного соединения материалов за счёт образования атомной связи между свариваемыми частями при их нагревании, либо пластическом деформировании, либо совместном действии того и другого.

Ручная дуговая сварка осуществляется плавящимся электродом состоящим из металлического стержня, предназначенного для проведения электрического тока и формирования сварочного шва, и обмазки предназначенной для защиты шва от воздействий окружающей среды, стабильного горения дуги, раскисления расплавленного металла сварочной ванны, легирование металла, для связывания составляющих покрытия и образования шлака, который должен обладать определёнными физическими и химическими свойствами.

Полуавтоматическая сварка – это вид дуговой сварки, при котором сваривание происходит благодаря автоматически подающейся в зону сварки электродной проволоки с одновременной подачей в ту же зону защитного газа. Задача газа - это защита расплавленного и нагретого металлов от вредного воздействия окружающей среды. В большинстве своем используется углекислый газ или аргон. Данный вид сварки также весьма распространён, так как позволяет сваривать как черные, так и цветные металлы.

- Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира

Важной научно-технической проблемой есть создание экономичных, надежных и долговечных сварных конструкций, которые смогли бы работать на земле, под водой и в космосе, при большой разнице температур, в агрессивной среде и при интенсивном облучении. Больше половины валового национального продукта промышленно развитых стран создается при помощи сварки и родственных технологий. В сварочном производстве занято около 5 млн. человек, большинство которых (70%-80%) выполняют электродуговые процессы. Актуальной остается проблема сварки новых материалов на основе железа, меди, никеля, алюминия, титана и др. Решение в улучшении свариваемости перспективных сплавов алюминия и титана нашли в Институте электросварки им. Е.О.Патона. Созданы новые технологии, которые дают возможность получения сварных соединений толщиной 1,5-1000 мм. Чтобы получить неразъемные соединения из разнородных материалов (сталь — титан, медь — алюминий, сталь — алюминий и др.) преимущественными будут такие процессы: магнитно-импульсная сварка, сварка взрывом, диффузионная сварка, пайка, склеивание, механические соединения.

Ручная дуговая сварка, без сомнения, это наиболее широко распространённый вид сварки. Она используется во всех видах промышленности, а так же в быту. Предназначена для сварки большого вида сталей, чугуна и цветных металлов. На частном подворье, практически у каждого второго хозяина имеется сварочный аппарат, чтобы сварить забор или мангал. Сварщик может стать самозанятым, т.е. подрабатывать на собственных заказах.

А знаете ли вы, что более 50% всех изделий, произведенных человеком, требуют сварки. От автомобилей, самолетов и поездов, на которых мы путешествуем, до зданий, в которых мы живем и работаем.

Сварка и сродные технологии будут и дальше интенсивно развиваться, поскольку они есть ключевыми для лидирующих отраслей современной промышленности.

- Необходимые навыки и знания для овладения профессией

узнать:

-  понимание и соблюдение стандартов и законов, относящихся к технике

- безопасности, охраны и гигиены труда в области сварочного производства;

- способность использовать различные средства индивидуальной защиты, необходимые

для любой заданной ситуации;

- применять меры предосторожности для безопасного использования

- механических инструментов; рациональное использование сварочных материалов при выполнении сварочных работ, знание различных сварочных процессов используемых  в промышленности, приёмов сварки материалов, основ металлургии, методов  контроля.…

уметь:

- Читать и понимать чертежи и спецификации;

- Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителей;

- Выбирать требуемый чертежами сварочный процесс;

- Задавать и изменять параметры сварки в соответствии с требованиями, включая

(но, не ограничиваясь этими параметрами):

- Полярность сварки;

- Сварочный ток;

-  Сварочное напряжение;

- Скорость подачи сварочной проволоки;

- Скорость сварки;

- Углы наклона электрода/горелки к поверхности изделия;

- 1-2 интересных факта о профессиональном направлении

Сварка под водой. Мнимый парадокс

Теоретическое обоснование возможности горения дуги под водой появились ещё в конце позапрошлого века, а в 1932 году советский инженер К.К. Хренов продемонстрировал, как выглядит подводная сварка практически.  Непосвящённым сварка под водой кажется чем-то парадоксальным и противоречащим законам физики, однако именно эти законы и делают такую сварку возможной: интенсивное испарение воды и выделение газов образуют пузырь, внутри которого и горит дуга.

При электросварке температура столба сварочной дуги достигает 8000 °C. Подобный колоссальный нагрев необходим для размягчения тугоплавких сплавов и превосходит границы плавления всех известных нам металлов, существующих во вселенной. 

Температура плазменной дуги поднимается до 30 000°С. Для сравнения, это значение в 5-6 раз превышает температуру поверхности Солнца.

5. Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью

Процесс проведения профессиональной пробы в полной мере охватывает всю полноту необходимых навыков для реальной профессиональной деятельности.

Постановка задачи (3/5 мин)

- Постановка цели и задачи в рамках пробы:

Получить практический опыт: выполнения наплавки валика  на плоскую форму поверхности ручной дуговой сваркой или частично механизированной в среде углекислого газа в горизонтальном положении.

Подготовка пластин к наплавке, зажигание сварочной дуги способом касания или способом чирканья, наплавка ниточного валика на пластину ручной дуговой сваркой или  частично механизированной в среде углекислого газа с последующей зачисткой валика.

2. Демонстрация итогового результата, продукта:

Наплавленный валик

Выполнение задания (15/55 мин)

- Подробная инструкция по выполнению задания

1.Подготовка заготовки к наплавке (очистка металла от ржавчины и загрязнений металлической щеткой).

2.Подбор сварочного тока( 30А на 1 мм диаметра электрода)

- 3.Установка электрода в электрододержатель;

4.Зажигание сварочной дуги (чирканьем, постукиванием)

5.Предупреждение о зажигании дуги (Подать предупреждение «Глаза!»).

6.Подвести электрод к поверхности заготовки, установить его под углом    примерно 70 градусов к поверхности заготовки на расстоянии  20 мм выше точки, где надо зажечь дугу. Опустить маску прежде, чем зажечь дугу.  Возбудить дугу.

7.После зажигания дуги, отвести торец электрода на 2-5мм от поверхности заготовки и возбужденную дугу удержать в течении 5-10 секунд. По мере сгорания электрода, постепенно подавать его к поверхности заготовки, выдерживая угол наклона и расстояние 2-5мм (длину дуги).

8.    Сварочная дуга:

-  «короткая»,    L = 2 - 4 мм;

- «нормальная», L = 4 - 6 мм;      - «длинная»,       L свыше 6 мм;

9.Выбираем длину дуги: 2-4мм.

10.Скорость перемещения электрода: 150 мм/мин.

11.Правильная длина дуги обеспечивает равномерное наплавление валика, плавный переход наплавленного металла к поверхности заготовки.

- Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания

Подобрать тип и размер сварочного (присадочного) материала для выбранного сварочного процесса; Выбор режима сварки. Осмотреть шов на наличие наружных дефектов, проверить геометрические размеры шва (шаблоном, и линейкой). Дефекты устранить.

Контроль, оценка и рефлексия (7/20 мин)

- Критерии успешного выполнения задания

Зажигание дуги при первом касании.

Отсутствие пропусков в наплавленных валиках.

Отсутствие прожогов и пережогов металла.

Прямолинейность валика.

Равномерное сечение валика.

Ширина валика (2-4) • Д э = 10 – 12 мм.

Высота валика 2-3 мм, глубина провара 3-4 мм.

Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки

При контроле особое внимание уделяется наклону электрода - в сторону направления сварки. При этом глубина проплавления основного металла получается больше. Угол наклона покрытого электрода к вертикали должен составлять 15—20°. Скорости перемещения электрода. Чем медленнее сварщик перемещает электрод вдоль шва, тем шире получается валик. Длине сварочной дуги. Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию сварщика. Нормальной считают длину дуги, равную 0,5 - 1,1 диаметра стержня электрода.  Шлак должен располагаться позади дуги, не смешиваться с расплавленным металлом и не затекать вперед дуги, т. е. не попадать на поверхность нерасплавленного металла

- Вопросы для рефлексии учащихся

Что называется сваркой?

В чем заключается сущность сварки?

Что называется наплавкой?

Область применения наплавки.

Чем отличается наплавка от сварки?

Значение наплавки?

Источники питания дуги?

Инфраструктурный лист

В инфраструктурном листе указывается оборудование, программное обеспечение, инструменты, расходные материалы из расчета на группу или на 1 человека. С точки зрения технического обеспечения рекомендуется выбирать задания, для выполнения которых не потребуется редкое или сверхдорогое оборудование или расходные материалы.

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу |
| --- | --- | --- | --- |
| стол сварщика | 1000х1000х100 мм | 1 шт. | 1 шт. |
| сварочный полуавтомат | Сварочный полуавтомат вега 200 miniMIG, StartPro: - ручная дуговая сварка (MMA) - аргонодуговая сварка (TIG) - полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) - макс.входное напряжение [В] 242 - диаметр электрода, max 5 мм - диаметр проволоки, max 1 мм - толщина металла, max 5 мм - тип тока: постоянный - горячий старт - форсаж дуги - антиприлипание - вес 10 кг | 1 шт. | 1 шт. |
| кассета со сварочной проволокой | Проволока сварочная омедненная (0.8 мм; кассета 5 кг; СВ-08ГС) | 1 шт. | 1 шт. |
| баллон с газом | Баллон с углекислотой (10 л) | 1 шт | 1 шт |
| редуктор | - Наибольшая пропускная способность 6 м³/час - особенности: манометр - место установки: балонный - максимальное входное давление 20 МПа | 1 шт | 1 шт |
| средства индивидуальной защиты для сварщика | Костюм сварщика, краги, маска, ботинки | 1 шт | 1 шт |
| молоток сварщика | Тип молотка сварщика Вес: 0.5 кг Материал бойка: сталь Материал ручки: металл | 1 шт | 1 шт |
| щетка металлическая | Материал щетины:латунь Вид щетины:рифленая | 1 шт | 1 шт |
| Сварочный аппарат | Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190 Метод сварки MMA Тип источника питания Инверторный Тип тока Постоянный прямой полярности Напряжение питания 220 В Напряжение холостого хода 85 В Потребляемая мощность 4.84 кВт Минимальный сварочный ток 10 А Максимальный сварочный ток190 А | 1 шт | 1 шт |
| Электроды | Тип Э46 Диаметр, мм 3.0 Марка электрода МР-3 Свариваемый материал углеродистые стали Покрытие рутиловое Вес, кг 2,5 | 1 щт | 1 шт |
| Металлические пластины | Сталь 3 | 15 шт | 15 шт |

Для проведения профессиональной пробы в онлайн-формате отдельно указывается ПО и онлайн-площадки, с помощью которых осуществляется взаимодействие участников пробы с наставником, указываются технические параметры ПК и периферийной аппаратуры (камеры, микрофоны и т.п.), необходимые для проведения мероприятия. В приложение к инфраструктурному листу идет краткая текстовая инструкция по технической организации данной пробы в формате онлайн.

- Приложение и дополнения

В данном разделе можно указать дополнительные источники на литературу, фотографии и видеоролики с примерами работ, а также приложить чертежи, схемы, иные значимые инструкции. Ссылки должны быть корректными и открытыми для любого пользователя.

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| https://youtu.be/unbQh3W0gFA | Видео обучение |
| http://svarka.naks.ru | Журнал «Сварка и диагностика» |

Приложение №1

Рис.1 Схема ручной дуговой сварки

Рис.2. Схема механизированной сварки плавлением

Рис. 3. Классификация сварочной дуги по длине

КРОССВОРД

- Вид практической работы, которую вы выполняли на практическом занятии.

- Сварочный материал, которым вы выполняли сварку.

- Принадлежность, применяемая сварщиком для защиты лица.

- Стекло, используемое для защиты глаз сварщика.

- Разновидность сварочных аппаратов.

|  | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |