# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

# УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# Бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР

# «Глазовский технический колледж»

КОМПЛЕКТ

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование

по специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Разработал:  преподаватель

Костяева В.А.

БПОУ УР Глазовский технический колледж

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1

по дисциплине «ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Практическая работа №1

Тема: Перечень основных систем ГОСТ  РФ

Цель работы: Приобрести навыки работы с законодательными документами.

Материалы для выполнения работы:

1. Федеральный закон «О техническом регулировании».

2. О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании».

Описание практической работы:

Общие теоретические сведения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАДАНИЕ:

Ознакомиться с законом РФ о «О техническом регулировании», как основным источником технического права в России, по указанным в задании главам и статьям. Ответить на поставленные в таблице 3 вопросы, выписав их из закона или записать свои суждения.

Изучить по Федеральному закону «О техническом регулировании» следующие вопросы:

1. Ознакомиться с общими положениями закона РФ «О техническом регулировании». Гл.1 ст.1, 2, 3, 4.

2. Изучить цели, содержание, применение и виды технических регламентов. Гл.2 ст. 6, 7, 8, 9.

3. Проработать цели стандартизации, документы в области стандартизации, используемые на территории РФ, функции национального органа РФ по стандартизации. Гл. 3 ст. 11, 13, 14, 15, 16, 17.

4. Ознакомиться с целью, формами подтверждения соответствия и правилами их проведения. Гл.4 ст. 18 – 28.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с заданием, изучить указанные в задании главы и статьи.

2. Оформить работу, перечертить таблицу 3 «Изучение технического законодательства».

3. Ответить на поставленные в таблице 3 вопросы, выписав их из закона или записать свои суждения.

Контрольные вопросы:

Знать понятия определений:

| 1. Объект стандартизации | 11. Стандарт организаций |
| --- | --- |
| 2. Субъект стандартизации | 12. Сертификат соответствия |
| 3. Нормативный документ | 13.Сертификация |
| 4.Техническое законодательство | 14. Добровольная сертификация |
| 5. Техническое регулирование | 15.Обязательная сертификация |
| 6. Технический регламент | 16. Декларирование соответствия |
| 7. Безопасность | 17. Декларация о соответствии |
| 8. Международный стандарт | 18. Маркировка знаком соответствия |
| 9. Стандарт | 19. Знак обращения на рынке |
| 10.Национальный стандарт | 20.Общероссийские классификаторы технико -экономической и социальной информации |

Изучение технического законодательства

Таблица 3

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»? |  |
| 2. | Основные источники технического права в России. |  |
| 3. | Цели принятия технических регламен-тов. |  |
| 4. | В каких целях утверждается Прави-тельством РФ программа разработки технических регламентов? |  |
| 5. | Назвать виды технических регламентов. |  |
| 6. | Что могут содержать технические регламенты? |  |
| 7. | Совместим ли технический регламент с международными стандартами? Почему да или нет? |  |
| 8. | В каком случае и кто может отменить технический регламент? |  |
| 9. | Выпишите то место в ФЗ о техничес-ком регулировании, где ФЗ нацеливает разработчиков ТР на единый подход к отечественной и импортной продукции |  |
| 10. | Укажите цели стандартизации |  |
| 11. | Как Вы понимаете добровольное и многократное применение стандартов? |  |
| 12. | Перечислите документы в области стандартизации |  |
| 13. | Назовите объекты и субъекты национальных стандартов |  |
| 14. | Назовите объекты и субъекты стандартов организаций |  |
| 15. | Что входит в обязанности националь-ного органа по стандартизации? |  |
| 16. | Назначение общероссийских классифи-каторов технико-экономической и социальной информации |  |
| 17. | Для чего необходимо подтверждать соответствие? |  |
| 18. | Какие существуют формы подтвержде-ния соответствия на территории РФ? |  |
| 19. | Назовите объекты добровольной сертификации |  |
| 20. | Что такое «знак обращения на рынке»? |  |
| 21. | Объекты обязательной сертификации |  |
| 22. | В каком случае проводится деклариро-вание соответствия? |  |

БПОУ УР Глазовский технический колледж

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2

по дисциплине «ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Тема:Составление организационно-распорядительной документации (ОРД), технических условий на продукцию (ТУ), стандарта предприятия по качеству (СТП СК).

Цель работы: Ознакомить студентов с проведением Государственного контроля и надзора. Его особенностями для разных видов продукции.

Материалы для выполнения работы:

1. Федеральный закон «О техническом регулировании».

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».

Описание практической работы:

ЗАДАНИЕ:

1. Изучить Государственный контроля и надзор по Федеральным законам «О техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений», а также по настоящему пособию.

2. Систематизировать изученный материал и ответить письменно на вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с заданием, изучить указанный материал.

2. Оформить работу, перечертив таблицу 4 «Государственный контроль и надзор».

3. Ответить на поставленные в таблице 4 вопросы, сравнив проведение ГКиН по разным объектам:

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов;

2. Государственный контроль и надзор за соблюдением национальных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией;

3.  Государственный метрологический контроль - утверждение типа СИ;

4.  Государственный метрологический контроль -     поверка СИ;

5. Государственный метрологический надзор - за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, стандартными образцами, соблюдением метрологических правил и норм.

Государственный контроль и надзор

Таблица 4.

| № п/п | Вопросы | ГКиН |  | ГМК |  | ГМН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объект 1 | объект 2 | объект 3 | объект 4 | объект 5 |
| 1. | Цель ГКиН |  |  |  |  |  |
| 2. | Субъекты контроля |  |  |  |  |  |
| 3. | Сфера распространения |  |  |  |  |  |
| 4. | Основание для проверки |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверяется |  |  |  |  |  |
| 6. | Проводит проверку |  |  |  |  |  |
| 7. | План проверки |  |  |  |  |  |
| 8. | Документы о проверке |  |  |  |  |  |
| 9. | Распространение информации о проверке |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1.   Каковы права органов, осуществляющих госконтроль (надзор) за соблюдением требований ТР?

2.  На какой стадии жизненного цикла продукции осуществляется ГКиН?

3.  Какие предписания выдаются при госнадзоре организациям, которые нарушают обязательные требования национальных стандартов?

4.  Назовите сферы ГМКиН.

5.  В каких случаях необходимо осуществлять процедуру «утверждение типа СИ»?

6.  Что такое поверка СИ?

7.  Что является объектом поверки СИ?

8.  Как подтверждаются положительные результаты поверки?

9.  Кем проводится ГМН?

БПОУ УР Глазовский технический колледж

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3

по дисциплине «ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Тема: Разработка инструкции по охране труда.

Наименование работы: Разработка инструкции по охране труда.

Норма времени: 2 часа.

Цель:

Систематизировать нормативно-правовые акты через их структуру на примере типовой инструкции по охране труда.

Отработать навыки в разработке инструкции по охране труда.

Способности:

Исследовать – структуру и инструкции по охране труда: требования к инструкции по охране труда.

Спроектировать – алгоритм деятельности на занятии: план составления инструкции по охране труда.

Технологические – выделить особенности в инструкции по охране труда для профессии и вида работ.

Рефлексивные – уметь составлять инструкцию по охране труда.

Оборудование рабочего места: инструкционно – технологическая карта, учебник «Охрана труда» Беляков ст.289-291

Техника безопасности: выполнение требований инструкции по охране труда № У-3

Допуск к работе:

1. Структура и содержание инструкции по охране труда.

2. Порядок и сроки пересмотра инструкции по охране труда.

3. Кто является разработчиком инструкции по охране труда.

4. Кто утверждает и с кем согласовывается инструкция по охране труда.

Задание:

1. Выбрать типовую инструкцию по охране труда для заданной профессии (вида работ).

2. Разработать инструкцию по охране труда.

3. Оформить и сдать отчет.

Порядок оформления отчета

1. Ознакомиться с типовой инструкцией по охране труда для выбранной профессии (вида работ).

2. Разработать инструкцию по охране труда для заданной профессии (вида работ).

3. Оформить титульный лист инструкции по охране труда.

Контрольные вопросы:

1. Содержания разделов инструкции по охране труда.

2. Случаи, когда инструкции по охране труда пересматриваются досрочно.

3. Учет и хранение инструкции по охране труда.

БПОУ УР Глазовский технический колледж

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5

по дисциплине «ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Тема: Методика выполнения измерений электротехнических величин

Цель работы: сформировать знания и умения отличать технические средства, которые служат

для измерения электрических величин; по каким признакам различают измерительные приборы, принципы их действия, погрешности измерений и различия между классами точности.

Образовательные ресурсы, заявленные в ФГОС третьего поколения:

студент должен уметь:

- выбирать для определения физической величины соответствующий электроизмерительный прибор;

- замерить данную физическую величину;

- правильно установить измерительный прибор;

- рассчитать действительное значение измеряемого параметра, исходя из погрешности измерения;

студент должен знать:

- принцип действия измерительных приборов;

- принципиальное устройство измерительных приборов;

- классификацию электроизмерительных приборов;

- виды погрешностей;

- деление приборов по классу точности.

Порядок выполнения работы:

1. Проработайте теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы.

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его.

3. Оформите результаты работы.

Критерии оценки практической работы:

«5» -  полностью выполненные задания, без ошибок или с 1 ошибкой

«4» -  полностью выполненные задания, с 2-3 ошибками

«3» -  задания, выполненные наполовину

«2» - задания, не выполненные или задания, выполненные меньше, чем наполовину

Контрольные вопросы:

1. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора?

2. Что такое класс точности электроизмерительного прибора?

3. Какие условные обозначения имеются на шкале электроизмерительного прибора?

4. Какие виды погрешностей вы знаете?

5. Как классифицируются электроизмерительные приборы?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вычислить допустимую абсолютную погрешность измерительных приборов и записать в таблицу.

Задание 1

Таблица 5

| Название прибора | Наименование системы | Условное обозначение системы | Класс точности | Диапазон измерений | Цена деления | Остальные данные прибора | Допускаемая абсолютная погрешность, Δn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | Магнитоэлектрическая |  | 1,5 | 0 50В | CV =2 В/дел | ─ ┴ |  |
| Ваттметр | Ферродинамическая |  | 1,5 | 02КВт | CW =0,1 КВт/дел | ┴ |  |
| Амперметр | Электромагнитная |  | 0,5 | 02,5А 05А | CA' =0,025 A/дел CA" =0,05 А/дел |  |  |
| Вольтметр | Электромагнитная |  | 0,5 | 075В 0150В 0300В 0600В | CV' =0,5 В/дел CV" =1 В/дел CV'" =2 В/дел CV"" =4 В/дел |  |  |
| Ваттметр | Ферродинамическая |  | 0,5 | 075Вт*5;10 0150Вт*5;10 0300Вт*5;10 0600Вт*5;10 | 2,5; 5 Вт/дел 5; 10 Вт/дел 10; 20 Вт/дел 20; 40 Вт/дел |  |  |

Задание 2

Напишите формулы:

1. Абсолютной погрешности ∆ А:

2. Относительной погрешности ϒ:

3. Приведённой погрешности ϒпр:

Задание 3

Найти соответствие между условными обозначениями и родом тока, для которого они

предназначены:

| Род тока | Условные обозначения |
| --- | --- |
| А. Постоянный | а. |
| Б. Переменный (однофазная система) | б. |
| В. Постоянный и переменный | в. |
| Г. Трёхфазная система (общее обозначение) | г. |
| Д. Трёхфазная система (при несимметричной нагрузке фаз) | д. |

Ответ:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 4

1. Класс точности прибора 1,0. Чему равна приведённая погрешность?

а. 1,0

б. 0,1

в.

2. Какой системы амперметры и вольтметры имеют равномерную шкалу?

а. Магнитоэлектрической

б. Электромагнитной

в. Электродинамической

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы ознакомился с общим устройством и назначением основных электроизмерительных приборов, изучил принципы их действия, схемы подключения приборов в электрическую цепь. Изучил понятие точности и погрешности прибора. Научился определять цену деления прибора, определять по знаку его систему, класс точности, диапазон измерений а также снимать показания с прибора

БПОУ УР Глазовский технический колледж

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6

по дисциплине «ОП.10 Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Тема: Точность и погрешность измерений Цель: научиться определять погрешности косвенных измерений и обрабатывать результаты наблюдений.

Задание для самостоятельного выполнения

Произвести полную обработку ряда полученных наблюдений и записать результат измерений согласно первой форме записи по ГОСТ 8.011-72 при нормальном законе распределения погрешностей и заданной доверительной вероятности. Результаты наблюдений приведены в таблице 3.

Таблица 3 Результаты наблюдений

| № варианта | Довери тельная вероят ность | Пара метры | Показания прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 0,95 | U,B | 127, 123, 130, 131, 126, 125, 120 |
| 02 | 0,94 | R,Om | 10,1, 10,3, 9.8, 9,9, 10,2, 10,1 |
| 03 | 0,99 | C,пФ | 1450, 1440, 1448, 1455, 1445, 1435, 1451, 1458,1449, 1457 |
| 04 | 0,29 | P,Bт | 37, 27, 30, 33, 35, 27 |
| 05 | 0,92 | L,мГн | 202, 205,198, 195, 200, 203, 199, 208 |
| 06 | 0,99 | U,B | 6,2 6,1 6,5 6,2 6,5 6,1 6,4 6,6 6,4 |
| 07 | 0,95 | I,A | 223, 215, 210, 225, 212, 219 |
| 08 | 0.97 | ,Гц | 2014, 2005, 1950, 1993, 1960, 1980, 2000, 1985, 1995, 2013 |
| 09 | 0,94 | U,B | 27, 25, 29, 28, 22, 23 |
| 10 | 0,96 | R,Oм | 150, 135, 145, 155, 153, 148, 151, 140 |
| 11 | 0,95 | ,Гц | 3000, 3100,3050, 3010, 2970, 2950, 2935 |
| 12 | 0,99 | U,B | 27,5 27,1 26, 9 27,3 27,8 27,2 27,0 27,7 28 |
| 13 | 0,98 | Р,Вт | 75, 73, 77, 72, 70, 79, 74, 69, 80, 74 |
| 14 | 0,90 | U,B | 127, 125, 120, 130, 129, 122, 136, 119, 115 |
| 15 | 0,97 | C,nФ | 257, 247, 245, 252, 253, 242, 230, 239, 235, 260 |
| 16 | 0,94 | L,мкГн | 1250, 1240, 1255, 1235, 1260 |
| 17 | 0,98 | R,кOм | 47, 45, 48, 43, 44, 49, 50, 53 |
| 18 | 0,95 | I,мA | 76, 71, 73, 70, 72, 80, 79 |
| 19 | 0,95 | L,мГн | 36, 34, 39, 40, 32, 35, 33, 37 |
| 20 | 0,93 | P,Bт | 48, 52, 55, 47, 46, 44 |
| 21 | 0,99 | С,пФ | 200, 195, 193, 206, 210, 190, 199, 205, 206, 196 |
| 22 | 0,98 | R,Oм | 500, 510, 491, 486, 503, 509, 495, 502, 512 |
| 23 | 0,90 | V,m/c | 700, 720, 730, 735, 717, 710 |
| 24 | 0,91 | U,B | 27, 23, 29, 24, 29, 30, 26 |
| 25 | 0,93 | T0C | 95, 89, 85, 91, 86, 84, 92, 87, 85 |
| 26 | 0,95 | ,C | 75, 69, 80, 79, 71, 68, 73, 72 |
| 27 | 0,99 | ,Гц | 145, 138, 195, 130, 137, 142, 143, 132, 130, 139 |
| 28 | 0,93 | n,об/с | 350, 361, 352, 340, 345, 349, 355, |
| 29 | 0,95 | U,B | 250, 243, 254, 260, 253, 259, 255 |
| 30 | 0,93 | P, Вт | 65,67,68,66,60 |

Пример решения:

Ряд показаний прибора, Вт: 21,19,22,24,18.

Доверительная вероятность Р=0,90.

Определим среднее арифметическое и примем за результат измерения:

Где n – количество измерений, n=5

Определим среднеквадратичное отклонение результата измерения:

Определим коэффициент Стьюдента t(n,p). Так как n=5 и доверительная вероятность Р=0,90 из таблицы 2 определим:t=2.1

Границы доверительного интервала

Запишем результат измерения согласно первой форме ГОСТ 8.011-72

20.8 Вт; 0т -2.24 до 2.24 Вт; Р=0.90 Вт

Выполнение практической работы

Обработка ряда полученных наблюдений для измерительного прибора указанного в варианте:

Вариант:

Показания прибора:

Доверительная вероятность:

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение понятию: погрешность измерения.

- Опишите, какие существуют погрешности по форме выражения.

- Опишите, какие существуют погрешности по причине возникновения.

- Опишите, какие существуют погрешности по закономерностям проявления.

- Дайте определение понятию: поправка.

- Опишите понятие: поправочный множитель.

- Дайте определение понятию: абсолютная погрешность.

- Дайте определение понятию: относительная погрешность.

- Дайте определение понятию: инструментальная погрешность.

- Поясните, какую погрешность называют систематической.

- Поясните, какую погрешность называют случайной.

- Дайте определение понятию: грубая погрешность.

- Назовите, какая погрешность определяется выражением:

- Назовите, какая погрешность определяется выражением:

- Назовите, какая погрешность определяется выражением:

- Назовите погрешность, которая выражается в единицах измеряемой величины.

- Назовите погрешности, возникающие из-за несовершенства средств измерения, их схем, конструкций, состояния в процессе эксплуатации.

- Назовите составляющую погрешности измерения, которая при повторных измерениях в одних и тех же условиях изменяется без видимой закономерности.

- Назовите погрешности, вызванные и обусловленные экспериментатором, состоянием его органов чувств, опытом.